ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       						ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 							ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 					 		ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να προμηθευτεί υλικά πυρόσβεσης – πολιτικής προστασίας προκειμένου για αντικατάσταση κατεστραμμένων / φθαρμένων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στις δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 30.6.2024 στο Δήμο Διονύσου και συγκεκριμένα στις ΔΕ Σταμάτας και Ροδόπολης, η οποία είχε σαν συνέπεια να καούν δασική έκταση, οικίες και οχήματα.

Στην κινητοποίηση κατά τις ανωτέρω πυρκαγιές συμμετείχαν προσωπικό του Δήμου αλλά και οι πέντε (5) εθελοντικές οργανώσεις δασοπυρόσβεσης-δασοπροστασίας του Δήμου Διονύσου (Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης, Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγίου Στεφάνου Αττικής, Σωματείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου, Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Ανοίξεως, Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Διονύσου Αττικής)  με αποτέλεσμα να καταστραφούν δημοτικά υλικά και εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν. Ενδεικτικά καταστράφηκαν σωλήνες πυρόσβεσης, δίκρουνα, αυλοί  πυρόσβεσης  κ.α.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο Δήμος Διονύσου έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρ. Α2072/27.5.2024 (Αρ. πρ. Εισερχομένου Δήμου 15849/29.5.2024), (ΑΔΑ: ΨΗΔΑ46ΝΠΙΘ-ΙΜ8) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία με το υπ’ αρ. Α2755/1.7.2024 (Αρ. πρ. Εισερχομένου Δήμου 20126/3.7.2024), (ΑΔΑ: 6Χ8Ι46ΝΠΙΘ-0ΝΡ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχει παραταθεί έως 1.8.2024.

Τα CPV των υπό προμήθεια ειδών είναι: 35111000-5 με τίτλο «Πυροσβεστικός Εξοπλισμός».

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις του

- Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006),

- Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α)’,  και

- Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε ποσό 37.134,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.  Σωλήνας  πυρόσβεσης 1’’ (0,25) 25m δεμένη με προστατευτικά μανίκια

Σωλήνας εύκαμπτος, ενδεικτικού τύπου Herkules 3F του οίκου Gollmer & Hummel, διαμέτρου 25mm, μήκους 25m, ανθεκτικού σε υγρασία και χημικά, 3 στρώσεων (1η στρώση από συνθετικό ελαστικό ΕPDM πάχους 0.8mm, 2η στρώση από πολυεστερικές ανελαστικές ίνες σε κυκλική διαγώνια ύφανση, 3η στρώση λεπτού πάχους από ρητίνη πολυουρεθάνης ακρυλικού), χρώμα κόκκινο, πιστοποιημένος κατά DIN 14811 (class 2) ή ισοδύναμου, πίεση λειτουργίας 16 bar, πίεση θραύσης 60 bar, με Storz 25 αλουμινίου δεμένα με σύρμα σε κάθε άκρο του σωλήνα, με μανίκι σε κάθε άκρο για προστασία του χρήστη από το σύρμα, με 2 τμήματα σωλήνα μήκους 150mm ελεύθερα μετακινούμενα για φραγή τυχόν διαρροών του σωλήνα.

Οι ταχυσύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από χυτοπρεσαριστό (σφυρήλατο) αλουμίνιο χωρίς πόρους με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, όπως απαιτεί το σχετικό πρότυπο DIN.

2.  Σωλήνας  πυρόσβεσης 1 3/4’’ (0,45) 20m δεμένη με προστατευτικά μανίκια

Σωλήνας εύκαμπτος ενδεικτικού τύπου Herkules 3F του οίκου Gollmer & Hummel, διαμέτρου 45mm, μήκους 15m, ανθεκτικού σε υγρασία και χημικά, 3 στρώσεων (1η στρώση από συνθετικό ελαστικό ΕPDM πάχους 0.8mm, 2η στρώση από πολυεστερικές ανελαστικές ίνες σε κυκλική διαγώνια ύφανση, 3η στρώση λεπτού πάχους από ρητίνη πολυουρεθάνης ακρυλικού), χρώμα κόκκινο, πιστοποιημένη κατά DIN 14811 (class 2) ή ισοδύναμου, πίεση λειτουργίας 16 bar, πίεση θραύσης 60 bar, με Storz 45 αλουμινίου δεμένα με σύρμα σε κάθε άκρο της μάνικας, με μανίκι σε κάθε άκρο για προστασία του χρήστη από το σύρμα, με 2 τμήματα σωλήνα μήκους 150mm ελεύθερα μετακινούμενα για φραγή τυχόν διαρροών του σωλήνα. Οι ταχυσύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από χυτοπρεσαριστό (σφυρήλατο) αλουμίνιο χωρίς πόρους με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, όπως απαιτεί το σχετικό πρότυπο DIN.

3.  Σωλήνας  πυρόσβεσης 2 1/2’’ (0,65) 25m δεμένη με προστατευτικά μανίκια

Σωλήνας εύκαμπτος ενδεικτικού τύπου Herkules 3F του οίκου Gollmer & Hummel, διαμέτρου 65mm, μήκους 15m, ανθεκτικός σε υγρασία και χημικά, 3 στρώσεων (1η στρώση από συνθετικό ελαστικό ΕPDM πάχους 0.8mm, 2η στρώση από πολυεστερικές ανελαστικές ίνες σε κυκλική διαγώνια ύφανση, 3η στρώση λεπτού πάχους από ρητίνη πολυουρεθάνης ακρυλικού), χρώμα κόκκινο, πιστοποιημένος κατά DIN 14811 (class 2) ή ισοδύναμου, πίεση λειτουργίας 16 bar, πίεση θραύσης 60 bar, με Storz 65 αλουμινίου δεμένα με σύρμα σε κάθε άκρο του σωλήνα, με μανίκι σε κάθε άκρο για προστασία του χρήστη από το σύρμα, με 2 τμήματα σωλήνα μήκους 150mm ελεύθερα μετακινούμενα για φραγή τυχόν διαρροών του σωλήνα. Οι ταχυσύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από χυτοπρεσαριστό (σφυρήλατο) αλουμίνιο χωρίς πόρους με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, όπως απαιτεί το σχετικό πρότυπο DIN.

4. Δίκρουνο πυρόσβεσης 45mm> 2 x 25mm

Δίρκουνο πυρόσβεσης αλουμινίου, εισόδου 1 3/4'' ( 45mm ) με ημισύνδεσμο (ρακόρ) αλουμινίου τύπου Storz 1 3/4'' (45mm) και δύο (2) εξόδους της 1'' (25mm) με ημισύνδεσμο (ρακόρ) αλουμινίου τύπου Storz 25mm (1'').

Τα ανωτέρω δίκρουνα να διαθέτουν έκαστο µία εισαγωγή και δύο εξαγωγές µε τους παρακάτω ηµισυνδέσµους:

Έναν (1) ηµισύνδεσµο τύπου STORZ των 45 mm στην εισαγωγή και δύο ηµισυνδέσµους τύπου STORZ των 25 mm στις εξαγωγές (45-2Χ25).

Όλα τα µέρη (εξαρτήµατα) των δίκρουνων να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβισµα.

Να είναι κατασκευασµένο από εργοστάσια διεθνώς αναγνωρισµένα µε µεγάλη πείρα και εξειδικευµένα στην κατασκευή πυροσβεστικών υλικών.

Οι ηµισύνδεσµοι να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ. ή αντίστοιχα ευρωπαϊκών χωρών (DIN 14301, NEN 3374).

Κάθε δίκρουνο να φέρει δύο στρόφιγγες για την ανεξάρτητη διακοπή της ροής προς τις δύο εξόδους.

Όλα τα δίκρουνα στο κάτω µέρος να φέρουν στηρίγµατα (ποδαράκια).

Οι ηµισύνδεσµοι και ο κορµός να έχουν αντοχή σε πίεση λειτουργίας άνω των 25 bar και πίεση θραύσης άνω των 40 bar.

5. Δίκρουνο πυρόσβεσης  65mm> 2 x45mm

Δίκρουνο πυρόσβεσης αλουμινίου εισόδου 2  ½”  (65mm) με ημισύνδεσμο (ρακόρ) αλουμινίου τύπου Storz2  ½” (65mm) και δύο (2) εξόδους των 1 3/4'' (45mm) με ημισύνδεσμο (ρακόρ) αλουμινίου τύπου Storz 45mm (1 3/4'').

Τα ανωτέρω δίκρουνα να διαθέτουν έκαστο µία εισαγωγή και δύο εξαγωγές µε τους παρακάτω ηµισυνδέσµους:

Έναν (1) ηµισύνδεσµο τύπου STORZ των 65 mm στην εισαγωγή και δύο ηµισυνδέσµους τύπου STORZ των 45 mm στις εξαγωγές (65-2Χ45).

Όλα τα µέρη (εξαρτήµατα) των δίκρουνων να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβισµα.

Να είναι κατασκευασµένο από εργοστάσια διεθνώς αναγνωρισµένα µε µεγάλη πείρα και εξειδικευµένα στην κατασκευή πυροσβεστικών υλικών.

Οι ηµισύνδεσµοι να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ. ή αντίστοιχα ευρωπαϊκών χωρών (DIN 14301, NEN 3374).

Κάθε δίκρουνο να φέρει δύο στρόφιγγες για την ανεξάρτητη διακοπή της ροής προς τις δύο εξόδους.

Όλα τα δίκρουνα στο κάτω µέρος να φέρουν στηρίγµατα (ποδαράκια).

Οι ηµισύνδεσµοι και ο κορµός να έχουν αντοχή σε πίεση λειτουργίας άνω των 25 bar και πίεση θραύσης άνω των 40 bar.

6. Αυλός πυρόσβεσης προπετάσματος, 25mm, με ρακόρ αλουμινίου τύπου storz 25mm.

Ο αυλός πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά σε οξείδωση και διάβρωση.

Πρέπει να παρέχει τους ακόλουθους τύπους βολής:

- Συμπαγή βολή.

- Βολή διασκορπισμένη ρυθμιζόμενη.

Η ρύθμιση να γίνεται με περιστροφή του ακροφυσίου, από μηδενική παροχή σε ευθεία βολή και στη συνέχεια σε πλήρως διασκορπισμένη βολή.

Στο άκρο του αυλού (εισαγωγή νερού) να είναι προσαρμοσμένος στεγανά ένας άριστης ποιότητας τυποποιημένος ταχυσύνδεσμος αλουμινίου τύπου Storz 25.

7. Αυλός πυρόσβεσης προπετάσματος, 45mm, με ρακόρ αλουμινίου τύπου storz 45mm, lugspacing 59mm, PN16.

Ο αυλός πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά σε οξείδωση και διάβρωση.

Πρέπει να παρέχει τους ακόλουθους τύπους βολής:

- Συμπαγή βολή.

- Βολή διασκορπισμένη ρυθμιζόμενη.

Η ρύθμιση να γίνεται με περιστροφή του ακροφυσίου, από μηδενική παροχή σε ευθεία βολή και στη συνέχεια σε πλήρως διασκορπισμένη βολή.

Στο άκρο του αυλού (εισαγωγή νερού) να είναι προσαρμοσμένος στεγανά ένας άριστης ποιότητας τυποποιημένος ταχυσύνδεσμος αλουμινίου τύπου Storz 45.

8. Συστολή 65mm > υδροστομίου

Ένας (1) ηµισύνδεσµος 65mm καταλήγει σε έναν ηµισύνδεσµο υδροστομίου.

Οι ηµισύνδεσµοι να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι από χυτοπρεσαριστό κράµα ελαφρού μετάλλου, χωρίς πόρους, µε μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση.

Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ηµισυνδέσµων να είναι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα 764.4, 764.6, 764.7 και 764.8 του ΕΛ.Ο.Τ. ή µε αντίστοιχα εθνικά πρότυπα άλλων χωρών. (π.χ. DIN14301, NEN3374).

Τα δύο µέρη (εξαρτήµατα) των συστολών να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβυσµα.

9. Συστολή (Ταχυσύνδεσμος)  τύπου  STORZ  65 > 45mm

Συστολές 65mm σε 45mm: Ένας (1) ηµισύνδεσµος τύπου STORZ των 65mm καταλήγει σε έναν ηµισύνδεσµο τύπου STORZ των 45mm.

Οι ηµισύνδεσµοι STORZ να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι από χυτοπρεσαριστό κράµα ελαφρού μετάλλου, χωρίς πόρους, µε μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση.

Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ηµισυνδέσµων να είναι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα 764.4, 764.6, 764.7 και 764.8 του ΕΛ.Ο.Τ. ή µε αντίστοιχα εθνικά πρότυπα άλλων χωρών. (π.χ. DIN14301, NEN3374).

Τα δύο µέρη (εξαρτήµατα) των συστολών να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβυσµα.

10. Συστολή (Ταχυσύνδεσμος)  τύπου  STORZ  45 > 25mm

Συστολές 45mm σε 25mm:

Ένας (1) ηµισύνδεσµος τύπου STORZ των 45mm καταλήγει σε έναν ηµισύνδεσµο τύπου STORZ των 25mm.

Οι ηµισύνδεσµοι STORZ να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασµένοι από χυτοπρεσσαριστό κράµα ελαφρού μετάλλου, χωρίς πόρους, µε µεγάλη αντοχή σε µηχανική καταπόνηση.

Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ηµισυνδέσµων να είναι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα 764.4, 764.6, 764.7 και 764.8 του ΕΛ.Ο.Τ. ή µε αντίστοιχα εθνικά πρότυπα άλλων χωρών. (π.χ. DIN14301, NEN3374).

Τα δύο µέρη (εξαρτήµατα) των συστολών να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβυσµα.

11. Επίδεσμος  σωλήνων  των  45mm

Οι επίδεσµοι σωλήνων να είναι κατάλληλοι για τη στεγανοποίηση τρυπημένων πυροσβεστικών σωλήνων διαµ. 45mm.

Να φέρουν εσωτερικά κυψελωτό ελαστικό ένθετο (cellular rubber insert) και να κλείνουν µε µεταλλικό µηχανισµό (spring-loaded ή flexible steel band).

12. Επίδεσμος  σωλήνων  των  65mm

Οι επίδεσµοι σωλήνων να είναι κατάλληλοι για τη στεγανοποίηση τρυπημένων πυροσβεστικών σωλήνων διαµ. 65mm. Να φέρουν εσωτερικά κυψελωτό ελαστικό ένθετο (cellular rubber insert) και να κλείνουν µε µεταλλικό µηχανισµό (spring-loaded ή flexiblesteelband).

13. Κλειδί ημισυνδέσμων stortz 25mm

Κλειδί ελίκωσης ημισυνδέσμων stortz 25mm σωλήνων κατά DIN 14822.

Να είναι ανθεκτικά τόσο σε µηχανική καταπόνηση όσο και σε διάβρωση.

14. Κλειδί ημισυνδέσμων stortz 45 / 65mm

Κλειδί ελίκωσης ημισυνδέσμων stortz 45 / 65mm σωλήνων κατά DIN 14822.

Να είναι ανθεκτικά τόσο σε µηχανική καταπόνηση όσο και σε διάβρωση.

15. Κλειδί  υπέργειων  υδροστομίων

Τα κλειδιά των υπέργειων υδροστοµίων να είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά τόσο σε υδροστόµια / πυροσβεστικούς κρουνούς µε στέλεχος κρουνού τετραγωνικής διατοµής διαστάσεων µέχρι 30 Χ 30mm, όσο και πενταγωνικής ή τριγωνικής διατοµής µε πλευρά µέχρι 30mm χωρίς την αλλαγή κάποιου εξαρτήµατος.

Να είναι ανθεκτικά τόσο σε µηχανική καταπόνηση όσο και σε διάβρωση.

Αποτελείται από το χειροµοχλό και τη κεφαλή του κλειδιού µε το ρυθµιζόµενοπέλµα σύσφιξης.

Η αυξοµείωση του ανοίγµατος του κλειδιού και η προσαρµογή του στο στέλεχος του κρουνού επιτυγχάνεται εύκολα µε απλή περιστροφή του χειροµοχλού.

Το µήκος του κλειδιού να είναι περίπου 50 cm.

Γ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ποσότητες εκάστου είδους του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της παρούσας δύναται να αυξομειώνονται μεταξύ τους χωρίς όμως υπέρβαση του συνολικού ποσού της παρούσας.

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας πυρόσβεσης 1’’ ( 0,25 ) | 90 | 90 € | 8.100 € |
| 2 | Σωλήνας πυρόσβεσης 1 ¾ ’’ ( 0,45 ) | 80 | 110 € | 8.800 € |
| 3 | Σωλήνας πυρόσβεσης 2 ½ ’’ ( 0,65 ) | 20 | 145 € | 2.900 € |
| 4 | Δίκρουνο 65mm > 2 x 45mm | 6 | 290 € | 1.740 € |
| 5 | Δίκρουνο 45mm > 2 x 25mm | 8 | 295 € | 2.360 € |
| 6 | Αυλός πυρόσβεσης προπ/τος 0,25mm | 18 | 45 € | 810 € |
| 7 | Αυλός πυρόσβεσης ΑWG 0,45mm | 6 | 110 € | 660 € |
| 8 | Συστολή 65mm > υδροστομίου | 15 | 46 € | 690 € |
| 9 | Συστολή 65mm > 45mm | 14 | 42 € | 588 € |
| 10 | Συστολή 45mm >25mm | 14 | 37 € | 518 € |
| 11 | Επίδεσμοι σωλήνων 0,45 | 20 | 17 € | 340 € |
| 12 | Επίδεσμοι σωλήνων 0,65 | 20 | 19 € | 380 € |
| 13 | Κλειδί ελικώσεως stortz 0,25 | 14 | 5,5 € | 77 € |
| 14 | Κλειδί ελικώσεως stortz 0,45 / 0,65 | 16 | 11,5 € | 184 € |
| 15 | Κλειδί υπέργειων υδροστομίων | 15 | 120 € | 1.800 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 29.947,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 7.187,28 € |
|  |  |  | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 37.134,28 € |

Ολογράφως: Τριάντα  επτά  χιλιάδες  εκατόν  τριάντα  τέσσερα  ευρώ  και  είκοσι  οκτώ  λεπτά  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Έκαστος ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του:

- Βεβαίωση επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής (π.χ. έναρξη επιτηδεύματος) από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελμα σχετικό με την εμπορία των ζητούμενων ειδών.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά, σχέδια των προσφεροµένων ειδών και πρωτότυπα PROSPECTUS  αυτών.

- Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανικών μερών των προσφεροµένων ειδών τουλάχιστον για περίοδο δύο (2) ετών.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση υποστήριξης των προσφεροµένων υλικών µε ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Όλα τα είδη του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης θα είναι εντελώς καινούργια και αμεταχείριστα, θα συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας ως ζητείται ανωτέρω, θα είναι ενδεδειγμένα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται, η κατασκευή  τους θα ακολουθεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στην Αποθήκη του Δήμου, στη συμβολή της οδού Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος 29 και Αθ. Διάκου, στον Αγ. Στέφανο Αττικής.

Αν η κατασκευή των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή τα υλικά έχουν χτυπηθεί κατά την μεταφορά τους, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Συντάξας							Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Απόλλων Κούνης						Παπαδόπουλος Απόστολος

ΥΕ Εργατών Δασοπυρόσβεσης					Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,								Καθαριότητας & Πρασίνου