ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατσικερός Ν.

Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19

Τ.Κ.-Πόλη: 14572 – Δροσιά

Tηλ.: 	213-2140121

Αρ.μελέτης : 26/2024

Μικροβιολογικός και Χημικός Έλεγχος Νερού

Προϋπολογισμός:	  28.730,00 €

Φ.Π.Α. 24%:	   6.895,20 €

Σύνολο Δαπάνης: 	35.625,20€

Αρ.μελέτης :   26/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				Τίτλος: Μικροβιολογικός και Χημικός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 						Έλεγχος Νερού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ					Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		             Προϋπ.   35.625,20€  (με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατσικερός Ν.			Κ.Α.Ε.  25.6142.0003

Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19			CPV: 71900000-7

Τ.Κ.-Πόλη: 14572 – Δροσιά				Πηγή:  Ίδιοι Πόροι

Tηλ.: 	213-2140121					Χρήση:  2024-2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από τον Δήμο Διονύσου κατόπιν του υπ'αριθμ. 35319/03-12-2024 εγγράφου του Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Διονύσου και αναφέρεται στην δειγματοληψία καθώς και στον χημικό – μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η σύνταξη της μελέτης, έγινε σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006).

- Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

- Ο έλεγχος του νερού θα γίνει με βάσει την Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β΄ τεύχος/ 25.05.2023 : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020).

- Την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016.

- Τις εγκυκλίους ΔΥΓ2/οικ 42736/16-5-14, Γ1/Γ.Π.οικ28158/15-4-2016 & Γ1δ/6220/13-2-17 Υπουργείο Υγείας για την "Παρακολούθηση της Ποιότητας του Πόσιμου Ύδατος",

- Την  Οδηγία ΕΚ 2184/2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

- Καθώς επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές λεπτομέρειες της εργασίας του τίτλου καθώς και τα χρηματικά όρια που ορίζονται για της απευθείας αναθέσεις.

- Τον κανονισμό προμηθειών του Δήμου Διονύσου

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Την ΟΜΑΔΑ Α

- Την ΟΜΑΔΑ Β

- Τις αναλύσεις νέας νομοθεσίας

- Την ανάλυση Ραδιενέργειας

- Την ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

- Την Δειγματοληψία

| Παράμετροι Ανάλυσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) Clostridium perfrigensΑρ. αποικιών (22οC) (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | Χρώμιο (Cr) | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) | Βενζόλιο |
| ΚολοβακτηριοειδήΧαλκός (Cu) 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) Αρ. αποικιών (37οC) | Σίδηρος (Fe) | Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) | Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) |
| E. Coli | Μόλυβδος (Pb) | Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) - Χλωροφόρμιο (CHCl3) - Βρωμοφόρμιο (CHBr3) - Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) - Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) | Παρασιτοκτόνα και σύνολο Παρασιτοκτόνων |
| Εντερόκοκκοι | Μαγγάνιο (Mn) | Τρι- & Τετρα χλωροαιθυλένιο - Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) - Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) Νιτρώδη (NO2) |  |
| Οξειδωσιμότητα (KΜnO4) | Υδράργυρος (Hg) | Βενζο(α)πυρένιο | Αμμώνιο (NH4) |
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) – 25°C | Νικέλιο (Ni) | Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) - Βενζο(β)φθορανθένιο - Βενζο(κ)φθορανθένιο - Βενζο(g,h,i)περυλένιο - Ινδενο(1,2,3 c,d)πυρένιο | Θειικά (SO4) |
| Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο | Σελήνιο (Se) | Οσμή | Αργίλιο (Al) |
| Ηλεκτρική Αγωγιμότητα – 25°C | Νάτριο (Na) | Γεύση | Αντιμόνιο (Sb) |
| Θολερότητα | Βρωμικά (BrO3) | Νιτρικά (NO3) | Αρσενικό (As) |
| Χρώμα | Ολικά κυανιούχα (CN) | Κάδμιο (Cd) | Βόριο (B) |
| Φθοριούχα (F-) | Χλωριούχα (Cl-) | Ολική α και ολική β ακτινοβολία | Ουράνιο 234 (234U, Bq/L) |
| Λίθιο (Li) | Βηρύλλιο (Be) | Τιτάνιο (Ti) | Ουράνιο 238 (238U, Bq/L) |
| Βανάδιο (V) | Κοβάλτιο (Co) | Στρόντιο (Sr) | Μολυβδαίνιο (Mo) |
| Κασσίτερος (Sn) | Βάριο (Ba) | Θάλιο (Tp) | Ουράνιο (U) |
| Εξασθενές Χρώμιο (Cr6+) | Ολική Σκληρότητα | Κατιοντικά Απορρυπαντικά | Μη ιοντικά Απορρυπαντικά |
| Ανιονικά Απορρυπαντικά) |  |  |  |

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 35.625,20€  με Φ.Π.Α. 24% και θα  καλυφθεί από έσοδα του Δήμου. Υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2024 ύψους 2.465,00 ευρώ με ΚΑ 25.6142.0003 με τίτλο “Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού”, ενώ το υπόλοιπο της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο. Ε. 2025.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 13/12/2024 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /12/2024 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /12/2024 Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Αρ.μελέτης : 26/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				Τίτλος: Μικροβιολογικός και Χημικός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 						Έλεγχος Νερού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ					Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		             Προϋπ.   35.625,20€  (με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατσικερός Ν.			Κ.Α.  25.6142.0003

Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19			CPV: 71900000-7

Τ.Κ.-Πόλη: 14572 – Δροσιά				Πηγή:  Ίδιοι Πόροι

Tηλ.: 	213-2140121					Χρήση:  2024-2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα μελέτη αυτή αναφέρεται στην δειγματοληψία καθώς και στον χημικό – μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και η εργασία θα γίνουν σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α 08-06-2006),

- Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

- Την Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β΄ τεύχος/ 25.05.2023 : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020).

- Τις εγκυκλίους ΔΥΓ2/οικ 42736/16-5-14, Γ1/Γ.Π.οικ28158/15-4-2016 & Γ1δ/6220/13-2-17 Υπουργείο Υγείας για την "Παρακολούθηση της Ποιότητας του Πόσιμου Ύδατος",

- την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016 καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει έως την ημέρα της ανάθεσης.

- Την  Οδηγία ΕΚ 2184/2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Ο Δήμος Διονύσου επιθυμεί, επί ποινή αποκλεισμού, την κάλυψη όλων των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών ανά περιγραφόμενη κατηγορία.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εργασία ελέγχου του πόσιμου νερού θα εκτελείται έντεχνα από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία περιλαμβάνει τα στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια.

- Την ΟΜΑΔΑ Α

- Την ΟΜΑΔΑ Β

- Τις αναλύσεις νέας νομοθεσίας

- Την ανάλυση Ραδιενέργειας

- Την ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

- Την Δειγματοληψία

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένη βάση και θα απαιτηθούν για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου. Παρακάτω, αναφέρονται οι αριθμοί των δειγμάτων που θα ληφθούν κατά την διάρκεια του έτους.

| Δημοτική Ενότητα | Προτεινόμενη μηνιαία συχνότητα ΟΜΑΔΑΣ Α | Ετήσιο σύνολο δειγμάτων ανά δημοτική ενότητα |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 6 | 72 |  |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 3 | 36 |  |
| ΣΤΑΜΑΤΑ | 3 | 36 |  |
| ΑΝΟΙΞΗ | 4 | 48 |  |
| ΔΡΟΣΙΑ | 4 | 48 |  |
| ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 3 | 36 |  |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 4 | 48 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 324 |  |
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α |  | 30 |  |
| Δημοτική Ενότητα | Προτεινόμενη ετήσια συχνότητα με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β – Ανάλυση Ραδιενέργειας – Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων |  |  |
| ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1 |  |  |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 1 |  |  |
| ΣΤΑΜΑΤΑ | 2 |  |  |
| ΑΝΟΙΞΗ | 1 |  |  |
| ΔΡΟΣΙΑ | 1 |  |  |
| ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 1 |  |  |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8 |  |  |
| ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Β | 4 |  |  |

- Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – ΟΜΑΔΑ Α

Η ΟΜΑΔΑ Α περιλαμβάνει 15 παραμέτρους και διενεργείται με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Σκοπός της είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις μεταβολής στην ποιότητα του νερού.

Στον Πίνακα 1, παραθέτουμε τις παραμέτρους που πραγματοποιούνται στις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α  σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β΄ τεύχος/ 25.05.2023 : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020).

Πίνακας 1: Παράμετροι ΟΜΑΔΑΣ Α

| Α/α | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |
| --- | --- |
| 1 | Αρ. αποικιών (22ο) |
| 2 | Αρ. αποικιών (37ο) |
| 3 | Κολοβακτηριοειδή |
| 4 | E. Coli |
| 5 | Εντερόκοκκοι |
| 6 | pH |
| 7 | Clostridium perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) |
| 8 | Αγωγιμότητα |
| 9 | Θολότητα |
| 10 | Αμμώνιο |
| 11 | Οσμή (Οργανοληπτικά) |
| 12 | Γεύση (Οργανοληπτικά) |
| 13 | Χρώμα |
| 14 | Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο |
| 15 | Ολική Σκληρότητα |

Θα αναλυθούν συνολικά τριακόσια είκοσι τέσσερα  (324) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 1 από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων όλου του Δήμου Διονύσου.

Επαναληπτικές αναλύσεις ΟΜΑΔΑΣ Α, σε περίπτωση υπέρβασης σε οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες παραμέτρους. Ο Δήμος Διονύσου, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες κατά την διάρκεια της σύμβασής  θα προβεί σε επαναληπτικές αναλύσεις όπου κριθεί σκόπιμο.

- Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – ΟΜΑΔΑ Β

Η ΟΜΑΔΑ Β  περιλαμβάνει 53 παραμέτρους και διενεργείται με μικρότερη συχνότητα. Μπορεί να διενεργηθεί εκτάκτως και κάθε φορά που διαπιστώνεται μη τήρηση ως προς τις οριακές τιμές των παραμέτρων της ΟΜΑΔΑΣ Α. Σκοπός της είναι να δώσει ευκρινέστερη εικόνα από αυτή της δοκιμαστικής. Ειδικότερα, διερευνά κατά πόσον υφίσταται ή όχι ενδεχόμενος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και αντίστοιχη ανάγκη ανάληψης ενεργειών αποκατάστασης.

Στον Πίνακα 2 παραθέτουμε τις παραμέτρους που πραγματοποιούνται στις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β  και οι οποίες είναι οι εξής:

Πίνακας 2: Παράμετροι ΟΜΑΔΑΣ Β

|  | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αρ. αποικιών (22οC) | 26 | Νάτριο (Na) |
| 2 | Αρ. αποικιών (37οC) | 27 | Βρωμικά (BrO3) |
| 3 | Κολοβακτηριοειδή | 28 | Κυανιούχα (CN) |
| 4 | Εντερόκοκκοι | 29 | Χλωριούχα (Cl) |
| 5 | E. Coli | 30 | Φθοριούχα (F) |
| 6 | Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο | 31 | Νιτρικά (NO3) |
| 7 | Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) - 25°C | 32 | Νιτρώδη (NO2) |
| 8 | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 25°C | 33 | Αμμώνιο (NH4) |
| 9 | Θολερότητα | 34 | Θειικά (SO4) |
| 10 | Χρώμα | 35 | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) |
| 11 | Οσμή | 36 | 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) |
| 12 | Γεύση | 37 | Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) |
| 13 | Οξειδωσιμότητα (KMnO4) | 38 | Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM's)12 |
| 14 13 | Αργίλιο (Al) | 39 | Χλωροφόρμιο (CHCl3) |
| 15 | Αντιμόνιο (Sb) | 40 | Βρωμοφόρμιο (CHBr3) |
| 16 | Αρσενικό (As) | 41 | Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) |
| 17 | Βόριο (B) | 42 | Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) |
| 18 | Κάδμιο (Cd) | 43 | Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο |
| 19 | Χαλκός (Cu) Χρώμιο (Cr) | 44 | Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) |
| 20 | Σίδηρος (Fe) | 45 | Βενζο(α)πυρένιο |
| 21 | Μόλυβδος (Pb) | 46 | Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) - Βενζο(β)φθορανθένιο - Βενζο(κ)φθορανθένιο - Βενζο(g,h,i)περυλένιο - Ινδενο(1,2,3 c,d)πυρένιο |
| 22 | Μαγγάνιο (Mn) | 47 | Βενζόλιο |
| 23 | Υδράργυρος (Hg) | 48 | Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) |
| 24 | Νικέλιο (Ni) | 49 | Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) |
| 25 | Σελήνιο (Se) | 50 | Σύνολο Παρασιτοκτόνων |
| 51 | Clostridium perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | 52 | Εξασθενές Χρώμιο (Cr6+) |
| 53 | Ολική Σκληρότητα |  |  |

Θα αναλυθούν συνολικά  οχτώ (8) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 2 από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων όλου του Δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες-υποδείξεις  αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου Διονύσου.

Επαναληπτικές αναλύσεις ΟΜΑΔΑΣ Β, σε περίπτωση υπέρβασης σε οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες παραμέτρους. Ο Δήμος Διονύσου, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες κατά την διάρκεια της σύμβασής  θα προβεί σε επαναληπτικές αναλύσεις όπου κριθεί σκόπιμο.

3.    Αναλύσεις για ραδιενέργεια

Σύμφωνα όμως με το  Α.γ/414/1313/2016/ 25-1-2017 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε «Μέτρηση ραδιενέργειας σε πόσιμο νερό» :

1. Δεδομένης της μη ύπαρξης ανθρωπογενών πηγών τριτίου στην Ελλάδα δεν απαιτείται η πραγματοποίηση συστηματικών αναλύσεων τριτίου για διάστημα δύο ετών από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. ( 22-7-2016), δηλαδή έως τον Ιούλιο του 2018.

2. Η μέτρηση του ραδονίου προγραμματίζεται από την Ε.Ε.Α.Ε. και δεν απαιτείται από τους υπεύθυνους ύδρευσης.

3. Οι υπεύθυνοι ύδρευσης οφείλουν να παρακολουθούν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μόνο ως προς την ενδεικτική δόση.  Η ενδεικτική δόση υπολογίζεται από τα αποτελέσματα των παρακάτω μετρήσεων:

- Mέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας

- Mέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U8 & U-234).

α) παρακολούθηση μέσω των ισοτόπων του ουρανίου (U-234 & U-238)

Εάν η συγκέντρωση των ισοτόπων του ουρανίου υπερβαίνει το 20 % της αντίστοιχης παράγωγης τιμής του  πίνακα της παρ. Γ.2.3 της εγκυκλίου Γ1/Γ.Π.οικ28158/15-4-2016 του Υπ. Υγείας , απαιτείται ανάλυση επιπρόσθετων φυσικών ραδιονουκλιδίων.

β) παρακολούθηση μέσω της ολικής α και της ολικής β ακτινοβολίας

Ως επίπεδα αναφοράς της ολικής ακτινοβολίας α και της ολικής ακτινοβολίας β ορίζονται τα 0,1 Bq/l και το 1,0 Bq/l αντίστοιχα. Εάν η ολική ακτινοβολία α υπερβαίνει το 0,1 Bq/l ή η ολική ακτινοβολία β υπερβαίνει το 1,0 Bq/l, επιβάλλεται περαιτέρω ανάλυση για συγκεκριμένα φυσικά ραδιονουκλίδια του πίνακα της παρ. Γ.2.3 της εγκυκλίου Γ1/Γ.Π.οικ28158/15-4-2016 του Υπ. Υγείας.

Εάν ικανοποιούνται τα κριτήρια (α) και (β) τότε μπορεί να τεκμαίρεται ότι η ενδεικτική δόση είναι μικρότερη από την παραμετρική τιμή του 0,1 mSv και δεν απαιτείται περαιτέρω ραδιολογική διερεύνηση, εκτός εάν από άλλες πηγές πληροφοριών είναι γνωστή η παρουσία συγκεκριμένων ραδιονουκλιδίων στο νερό, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τιμές ενδεικτικής δόσης υψηλότερες από 0,1mSv.

Στον Πίνακα 3 παραθέτουμε τις παραμέτρους που πραγματοποιούνται στις αναλύσεις Ραδιενέργειας και οι οποίες είναι οι εξής:

Πίνακας 3: Παράμετροι Ανάλυσης Ραδιενέργειας

| Παράμετροι Ανάλυσης |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ακτινοβολία Α & Β | Ουράνιο 238 | Ουράνιο 234 |

Για τις αναλύσεις για ραδιενέργεια θα εξεταστούν ετησίως οχτώ (8) δείγματα νερού τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

4.    Αναλύσεις νέας νομοθεσίας

Στον Πίνακα 4 παραθέτουμε τις παραμέτρους που πραγματοποιούνται στις αναλύσεις νέας νομοθεσίας και οι οποίες είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αναλύσεις νέας νομοθεσίας (ΕΚ 2184/2020)

Δισφαινόλη – Α,

Χλωρικά,

Χλωριώδη,

Αλογονοξικά οξέα,

Μικροκυστίνη-LR

PFAS

Ουράνιο

Σωματικοί Κολιφάγοι: 50 PFU/100 mL (Παράρτ. ΙΙ, Μέρος Α3, Επιχ/κή Παρακολούθηση).

Σκληρότητα, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Κάλιο

β-οιστραδιόλη

εννεϋλοφαινόλη

Για τις αναλύσεις νέας νομοθεσίας θα εξεταστούν ετησίως επτά (7) δείγματα νερού τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

5. Αναλύσεις βαρέων μετάλλων

Επιπλέον των υποχρεωτικών ανωτέρω ελέγχων θα εκτελεστούν αναλύσεις για την περιεκτικότητα του νερού σε βαρέα μέταλλα.

Στον Πίνακα 5, παραθέτουμε τις παραμέτρους θα πραγματοποιούνται για τις αναλύσεις βαρέων μετάλλων

Πίνακας 5: Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

| Α/Α | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |
| --- | --- |
| 1 | Λίθιο (Li) |
| 2 | Βηρύλλιο (Be) |
| 3 | Τιτάνιο (Ti) |
| 4 | Βανάδιο (V) |
| 5 | Κοβάλτιο (Co) |
| 6 | Στρόντιο (Sr) |
| 7 | Μολυβδαίνιο (Mo) |
| 8 | Κασσίτερος (Sn) |
| 9 | Βάριο (Ba) |
| 10 | Θάλιο (Tp) |
| 11 | Ουράνιο (U) |
| 12 | Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Κατιοντικά Απορρυπαντικά |
| 13 | Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Μη ιοντικά Απορρυπαντικά |
| 14 | Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Ανιονικά Απορρυπαντικά) |

Θα αναλυθούν συνολικά οχτώ (8) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 4 από σημείο του δικτύου ύδρευσης ή γεωτρήσεων του Δήμου Διονύσου.

Επί ποινή αποκλεισμού, το εργαστήριο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο  για το σύνολο των αναλύσεων που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη, από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης το ΕΣΥΔ Α.Ε (εξαιρούνται οσμή και γεύση).  Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας ο ανάδοχος  θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από την ΕΕΑΕ .

Σε περίπτωση που απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν έκτακτες δειγματοληψίες για τον  Δήμο και τον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου ύδατος, δηλαδή σε περιπτώσεις υπόνοιας ή εμφάνισης υγειονομικού κινδύνου στο δίκτυο ύδρευσης, θα πρέπει ο Ανάδοχος να διενεργεί άμεσα τη δειγματοληψία και εντός 1 ώρας από την στιγμή της δειγματοληψίας  να ξεκινά τις αναλύσεις, προκειμένου να εκτιμάται η κρισιμότητα της κατάστασης και να δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες του Δήμου.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. ΟΜΑΔΑ Α

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της ΟΜΑΔΑΣ Α θα πρέπει οι αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ (εξαιρούνται οσμή και γεύση).

2.2. ΟΜΑΔΑ Β

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της ΟΜΑΔΑΣ Β θα πρέπει οι αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ (εξαιρούνται οσμή και γεύση).

2.3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού για ραδιενέργεια θα ελέγχονται οι παρακάτω παράμετροι:

Ολική α και ολική β ακτινοβολία (Bq/l), Ουράνιο 234 (234U, Bq/L), Ουράνιο 238 (238U, Bq/L). Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας το εργαστήριο που θα αναλάβει θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ.

2.4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για τις αναλύσεις νέας νομοθεσίας ΕΚ 2184/2020 θα πρέπει οι αναλύσεις του πίνακα 4 να γίνονται είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ Α.Ε.

2.5. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού των παραμέτρων των βαρέων μετάλλων που περιγράφονται στον πίνακα 4 της τεχνικής μελέτης  ο ανάδοχος  θα πρέπει για όλες τις παραμέτρους να είναι  διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ Α.Ε.

2.5  ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική αλληλογραφία “e-mail”), με τις παρατηρήσεις που πρέπει να επισημανθούν, από το επιστημονικό επιτελείο του εργαστηρίου.

3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Η Δειγματοληψία θα πραγματοποιείται με μέριμνα του αναδόχου. Τα σημεία δειγματοληψίας θα προσδιορίζονται ύστερα από συνεννόηση με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο εξοπλισμός είναι ευθύνη του αναδόχου.

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Θα λαμβάνονται δείγματα τα οποία θα αναλύονται σε χρόνο το πολύ δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής των δειγμάτων. Το κόστος της δειγματοληψίας περιλαμβάνεται στο κόστος αναλύσεων και ελέγχου του δείγματος.

- Ο εξοπλισμός είναι ευθύνη του αναδόχου.

- Επίσης δεν θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν προσκομισθεί βεβαίωση ότι το εργαστήριο διαθέτει διαπίστευση ISO / IEC 17025 από το ΕΣΥΔ Α.Ε. στις σχετικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις καθώς και στην δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεδομένου ότι ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τη δειγματοληψία..

- Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του νερού θα παραδίδονται, από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή με ευκρίνεια η μέτρηση του ελεγχόμενου στοιχείου, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή γι’ αυτό, καθώς επίσης και υπογραμμισμένο με έντονη γραφή όποιο στοιχείο μετρηθεί με προς τα επάνω απόκλιση από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 13/12/2024 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /12/2024 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /12/2024 Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Αρ.μελέτης : 26/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				Τίτλος: Μικροβιολογικός και Χημικός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 						Έλεγχος Νερού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ					Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		             Προϋπ. : 35.625,20€  (με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατσικερός Ν.			Κ.Α. : 25.6142.0003

Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19			CPV: 71900000-7

Τ.Κ.-Πόλη: 14572 – Δροσιά				Πηγή:  Ίδιοι Πόροι

Tηλ.: 	213-2140121					Χρήση:  2024-2025

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Α. | Δείγμα | 324 | 35,00 | 11.340,00 |
| 2 | Επαναληπτικές αναλύσεις με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Α. | Δείγμα | 30 | 35,00 | 1.050,00 |
| 3 | Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β. | Δείγμα | 8 | 350,00 | 2.800,00 |
| 4 | Επαναληπτικές αναλύσεις με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β | Δείγμα | 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | Αναλύσεις νέας νομοθεσίας | Δείγμα | 7 | 900,00 | 6.300,00 |
| 6 | Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας | Δείγμα | 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 7 | Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 &U -234) | Δείγμα | 8 | 350,00 | 2.800,00 |
| 8 | Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας | Δείγμα | 8 | 20,00 | 160,00 |
| 9 | Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων | Δείγμα | 8 | 180,00 | 1.440,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 28.730,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 6.895,20 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  | 35.625,20 |

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 13/12/2024 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /12/2024 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /12/2024 Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

Αρ.μελέτης : 26/ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				Τίτλος: Μικροβιολογικός και Χημικός

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 						Έλεγχος Νερού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ					Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 		             Προϋπ.   35.625,20€  (με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατσικερός Ν.			Κ.Α. 25.6142.0003

Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19			CPV: 71900000-7

Τ.Κ.-Πόλη: 14572 – Δροσιά				Πηγή:  Ίδιοι Πόροι

Tηλ.: 	213-2140121					Χρήση:  2024-2025

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο συγγραφής

1.Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι οι γενικοί όροι με τους οποίους θα εκτελεσθεί η εργασία με τίτλο «Χημικός – Μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου για  δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 35.625,20 €  με  ΦΠΑ 24%.

3. Υπάρχει πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2024, ύψους 2.465,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο. Ε. 2025.

4. Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.

Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις

Η εργασία του τίτλου θα πραγματοποιηθεί με τις ακόλουθες διατάξεις:

- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006).

- Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

- Ο έλεγχος του νερού θα γίνει με βάσει την Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β΄ τεύχος/ 25.05.2023 : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει ως την  ημέρα της ανάθεσης της υπηρεσίας.

- Την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016.

- Τις εγκυκλίους ΔΥΓ2/οικ 42736/16-5-14, Γ1/Γ.Π.οικ28158/15-4-2016 & Γ1δ/6220/13-2-17 Υπουργείο Υγείας για την "Παρακολούθηση της Ποιότητας του Πόσιμου Ύδατος",

- Την  Οδηγία ΕΚ 2184/2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

- Τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές λεπτομέρειες της εργασίας του τίτλου καθώς και τα χρηματικά όρια που ορίζονται για της απευθείας αναθέσεις.

- Άρθρο 3ο :  Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Προϋπολογισμός μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

Άρθρο 4ο :  Παραλαβή – Πληρωμές

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας - και την παραλαβής της από την προϊστάμενο της αιτούσης Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 107 του Ν.4782/21 (που τροποποίησε τον Ν.4412/16 ,“Άρθρο 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών”) -  και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Άρθρο 5ο :  Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες

Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, έχει δε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6ο :  Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Τα εργαστήρια που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, θα είναι διαπιστευμένα μόνο από το ΕΣΥΔ Α.Ε. κατά ISO 17025 τόσο για τη δειγματοληψία όσο και για αναλύσεις πόσιμου νερού.

Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι έλεγχοι όσον αφορά στη συχνότητα και στο μέγεθος των δειγματοληψιών θα πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με το Δήμο και θα επιμερίζονται χρονικά και τοπογραφικά σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του δικτύου και την επιστημονική επεξεργασία των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο εξοπλισμός θα είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Ανάλογα με την πορεία της επίβλεψης και της παρακολούθησης της καταλληλότητας των υδάτων ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, δύναται να διαφοροποιήσει (αυξομειώσει) τη χρονική συχνότητα και το συνολικό αριθμό δειγματοληψιών στα επί μέρους σημεία υδροληψίας (δίκτυο, πηγές) εφόσον, κατά την κρίση του, αυτό επιβάλλεται για τη σωστή και επιστημονικά ενδεδειγμένη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην ποιότητα των υδάτων ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ομαλή και υγειονομικά κατάλληλη υδροδότηση.

Άρθρο 7ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8ο :  Σταθερότητα τιμής

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ'όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 9ο :   Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο :   Ενιαία ισχύς της συμβάσεως

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 13/12/2024 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /12/2024 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ /12/2024 Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |